SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiar robót jest integralną częścią niniejszej STWiOR i stanowi jedynie informację na temat zakresu prowadzonych prac.

# ROBOTY BUDOWLANE  Wymagania ogólne

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty tynkarskie i okładzinowe

- Roboty malarskie

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zamawiający : Gmina Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290A

42-580  W o j k o w i c e

e-mail: zam@wojkowice.pl

Przedmiot zamówienia : ”Wymiana stolarki drzwiowej , malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 29 w Wojkowicach.”

Kod i nazwa według słownika CPV:

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421131-1 Instalowanie drzwi

## Przedmiot STWiOR

STWiOR odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego.

## Zakres stosowania specyfikacji

STWiOR stanowi część dokumentacji przetargowej i należy ją stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

## Określenia podstawowe

Antykorozja - Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

Atest - Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych -

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

Budowa - Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek - Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat - Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów techn.

Dokładność wymiarów - Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

Dokumentacja budowy - Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Dziennik budowy

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

- Rejestr obmiarów

Dziennik budowy - Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robót - Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja - Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru Budowlanego -

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

Kierownik budowy - Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

Klasa betonu - Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

Kontrola techniczna - Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

Kosztorys - Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie: przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

Kosztorys ofertowy - Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

Kosztorys ślepy - Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych

Kosztorys powykonawczy - Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały budowlane - Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

Nadzór autorski - Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

Nadzór Inwestorski - Forma kontroli, sprawowanej przez Zamawiającego w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

Norma zużycia - Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

Obiekt budowlany - Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość

technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami

Obmiar - Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót

Podstemplowanie - Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

Polska Norma - Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów

budowlanych

Pozwolenie na budowę - Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

Protokół odbioru robót - Dokument odbioru robót przez Zamawiającego od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

Przedmiar robót - Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenia kosztorysu.

Przepisy techniczno wykonawcze -

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie

oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

Rejestr obmiarów - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanym stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników.

Roboty budowlane - Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczające - Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

Roboty zanikające  - Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót

Rusztowania - Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa, wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości

Wada techniczna - Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,  za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca

Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

Złącze kablowe - Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania odbiorców

Znak bezpieczeństwa - Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

# Opis zadania inwestycyjnego

## Przedmiot i zakres robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonaniai odbioru robót związanych z wymianą drewnianych drzwi wewnętrznych, malowaniem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 29 w Wojkowicach

## zakres robót objętych specyfikacją

- Roboty rozbiórkowe

- Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.

- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

## Wykaz zadania inwestycyjnego

### Dokumentacja opracowana w wersji papierowej i elektronicznej w celu realizacji robót budowlanych.

- przedmiar robót: budowlanych ukazujący zakres prac do wykonania,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

## Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

### Obowiązki Zamawiającego

Przekazanie dokumentacji – Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji.

Przekazanie placu budowy – Zamawiający przekaże plac budowy w czasie do 5 dni od podpisania umowy.

### Obowiązki Wykonawcy Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy:

· Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy , od momentu przejęcia placu do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy winien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Zabezpieczenie dostawy mediów – woda i energia elektryczna - na koszt Wykonawcy

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniu przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

b) możliwością powstania pożaru

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy.

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

### Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie - do kierowania, robotami budowlanymi oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

## Materiały.

### Dopuszczenie do stosowania.

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą STWiOR powinny być zgodne z dokumentacją i obowiązującymi normami i być dopuszczone do stosowania w budownictwie

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych z Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r –MP 22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu  stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi a Rozporządzeniu MSWiA z24 lipca 1998r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

### Materiały nie odpowiadające wymogom

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez Nadzór Budowlany. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

### Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

· Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w STWiOR w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

· Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

· Jeżeli STWiOR przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

· Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

## Transport

· Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonywania Robót

· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robót zgodnie z Umową,  STWiOR, oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonania Robót, za ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje.

· Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

## Kontrola jakości

Program zapewnienia jakości – nie wymaga się opracowania Programu Zapewnienie Jakości

### Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniająca twierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  STWiOR.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową, Przedmiarem Robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca

### Atesty jakości materiałów

· Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z

odpowiednimi normami

· W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez STWiOR każda partia materiału dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy

· Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

Dokumenty budowy

### Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- korespondencję prowadzoną  na budowie

- protokół odbioru robót

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

## Obmiar Robót.

Zadanie prowadzone za wynagrodzeniem ryczałtowym.

## Odbiór końcowy robót

· Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania całości Robót w odniesieniu do ich ilości i jakości

· Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

· Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z STWiOR.

· W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

· W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

· W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbiorową, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, Komisja odbiorowa dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie i STWiOR.

## Podstawy płatności

Podstawą płatności będzie uzyskanie bezusterkowego protokołu końcowego robót.

## Przepisy związane

### Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału STWiOR.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami związanymi z wymianą stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 29 w Wojkowicach,  wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

## Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką elementów budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń objętych remontem, wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych.

Przewidziane roboty swoim zakresem są zgodne z Przedmiarem Robót i obejmują:

#### Wykucie ościeżnic drewnianych

#### Odbicie tynków wewnętrznych ścian

#### Usunięcie odpadów

#### Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót rozbiórkowych

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Umową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, rozebrany tynk, deski, drewno, szkło, elementy metalowe, wyprawka trzcinowa.

## Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Zamawiającego

## Transport

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany, nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłoże posadzek. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i  gruzu na odpowiednie składowiska.

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.

Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

## Odbiór robót

Poszczególne etapy Robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

## Przepisy związane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat.

Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.

# MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót wykonania prac w zakresie instalowania drzwi wewnętrznych zadania inwestycyjnego.

## Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki drzwiowej

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Umową i STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

Do wykonania wymiany drzwi wewnętrznych przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- drzwi wewnętrzne pełne:

ramiak z płyty MDF pokryty obustronnie płytą HDF. wypełnienie stabilizujące -płyta wiórowa otworowa (drzwi wzmocnione pełne). wykończenie: Lakierowana płyta HDF. okucia: zawiasy czopowe wkręcane. Zamek na klucz . kolorystyka: calvados, lub w systemie równoważnym

- ościeżnice:

typ Arcus, wykonane z MDF okleinowanego folią, kolorystyka: calvados, lub w systemie równoważnym

- stolarka aluminiowa :

System profili aluminiowych NT- 50 bez izolacji termicznej, lub w systemie równoważnym

| kształtowniki aluminiowe | EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1 |
| --- | --- |
| wypełnienia | szyby zespolone bezpieczne i panele nieprzezierne |
| sposoby wykończenia powierzchni | anodowanie w kolorze naturalnego aluminium spełniające wymogi Qualanod; |
| uszczelki | z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 |
| akcesoria | złączki narożne, wkrety, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej |
| dopuszczenia i świadectwa jakości | Aprobata Techniczna ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnętrzne dymoszczelne i ogólnego stosowania oraz segmenty ścian działowych systemu Ponzio NT 50 , Atest higieniczny |

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Proponuje się użyć następującego sprzętu:

- poziomica

- pion

- metr

- dłuta

Specyfikacja techniczna Ośrodek Zdrowia w Kocmyrzowie 5

- młotki ręczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkrętarki

Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Zamawiającego

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości Robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

## Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robót objętych Umową i STWiOR

Ponadto:

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się

składowanych materiałów i elementów,

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest

zabronione,

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem,

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją

za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji drzwi zaznaczyć na

framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom.

Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między szpaletami a ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie szpalet wyrównać gipsem.Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia.

## Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

· Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- wykonanie montażu stolarki drzwiowej,

- prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie,

- wypełnienie ubytków w ścianach.

· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Umową i STWiOR.

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów .

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki drzwiowej.

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane Roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z Umową, STWiOR i przedstawić je do ponownego odbioru.

## Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania

i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez

dostawcę.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.

Wymagania i metody badań.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane

(aktualnie obowiązujące)

· · Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

# ROBOTY TYNKARSKIE ORAZ ROBOTY W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

- Odtworzenie warstwy tynku na ścianach i  stropie pomieszczeń.

- Wykonanie ścian w systemie suchej zabudowy.

- Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

### Odtworzenie warstwy tynku na ścianach

- przygotowanie tynkowanej powierzchni poprzez naniesienie gruntu

- zbrojenie siatką powierzchni sufitu

- odtworzenie warstwy tynku

### Wykonanie okładzin przewodów instalacji CO.

•	wyznaczenie miejsca montażu,

•	wykonanie konstrukcji szkieletowej,

•	montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

•	dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni płyt gipsowych

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

•	osadzenie kratek wentylacyjnych i rewizji w obudowie instalacji.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Umową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Podstawowe materiały

#### Odtworzenie warstwy tynku na ścianach i stropie pomieszczenia

- Zaprawa cementowo – wapienna –piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych, do warstwy spodniej gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnio i drobnoziarnisty)

- Siatka podtynkowa z drutu stalowego, ocynkowanego wzmocniona, z podkładem papierowym.

- Zaprawa wapienna

- Woda zarobowa.

#### Wykonanie okładzin pionów instalacji  C.O.

- kształtowniki, łączniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i wytycznych producenta,

- płyty gipsowo- kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm - warstwa zewnętrzna.

## Sprzęt

Do wykonania Robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

Agregaty tynkarskie

Rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

Wyciągi

Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu Robót budowlanych.

## Zakres wykonywanych prac

Przed przystąpieniem do Robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie Roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O°C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą.

Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na głębokość 10-15mm od lica muru. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnie zwilżyć wodą. Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu - rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko

Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1;1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego-o grubości 3-4mm Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienna 1:2;10. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadająca 7-10cm zagłębienia stożka pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewniana lub filcowa

## Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmować:

- Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

- Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej

- Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów

## Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża.

Zasady odbioru tynków

· Sprawdzenie ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

· Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej

· nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości i 6mm w pomieszczeniach > 3.5m wysokości

· Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m

· Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów zacieków

· Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków

· Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża

· Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane Roboty należy za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z Umową,  STWiOR i przedstawić je do ponownego odbioru.

## Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

· PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych

· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

# ROBOTY MALARSKIE

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót wykonania prac malarskich zadania inwestycyjnego.

## Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR stanowią wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z wykonaniem prac malarskich i obejmują:

- przygotowanie powierzchni

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych

- jednokrotne malowanie z szpachlowaniem ,  farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych. Lamperia do wysokości 1,50÷3,10m.

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Umową i STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Materiały

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- Farby emulsyjne

- Farby olejne

- Materiały gruntujące

- Szpachlówki

- Środki czyszczące

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Do wykonania Robót związanych z wykonaniem robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

· Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.

· Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Zamawiającego

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,

## Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości Robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.

## Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robót objętych Umową i STWiOR

- Przygotowanie podłoża

- Gruntowanie podłoża

- Dwukrotne malowanie

· Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych

- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej nie większa niż 4%,  dla olejnej 3%

- dla wapiennej 6%

· Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C

· W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych

· Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie

## Kontrola jakości robót

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmować:

· Jakość przygotowania podłoży

· Jakość użytych materiałów

· Jakość wykonanego malowania

· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Umową i STWiOR.

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty  do stosowania w obiektach szkolno-wychowawczych  oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Roboty Budowlane -Wymagania Ogólne. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane Roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z Umową, STWiOR i przedstawić je do ponownego odbioru.

## Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

· PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

· PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny-mi farbami

emulsyjnymi

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane

(aktualnie obowiązujące)

· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich

· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów