Roboty budowlane w ramach zadania:

” Wymiana stolarki drzwiowej , malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły  Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 29 w Wojkowicach.”

PRZEDMIAR   ROBÓT

| Lp. | Zakres robót | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2m2 | 26 | szt. |
| 2. | Przesklepienie otworów cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, z w wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek | 1,80 | m3 |
| 3. | Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP. 180 mm | 58,00 | m |
| 4. | Umocowanie siatki „Rabitza” na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrykowane) | 28,00 | m |
| 5. | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu ciasta wapiennego | 130,00 | m |
| 6. | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 Ościeżnice – materiał Inwestora | 26 | szt. |
| 7. | Zawieszenie i regulacja skrzydeł drzwiowych i okuć Materiały : - klamki + szyldy dostarcza Wykonawca - skrzydła drzwiowe – materiał Inwestora | 26 | szt. |
| 8. | Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: ½ cegły i użyciu wapna suchogaszonego wraz z zabudowaniem nadproża prefabrykowanego | 4,70 | m2 |
| 9. | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow. otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego. | 19,00 | m2 |
| 10. | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach | 874,20 | m2 |
| 11. | Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności/sfalowań powierzchni tynku/. | 440,00 | m2 |
| 12. | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach | 1 349,50 | m2 |
| 13. | Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności/sfalowań powierzchni tynku/. | 670,00 | m2 |
| 14. | Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, jednokrotne | 939,00 | m2 |

UWAGA : materiały do wykonania robót malarskich winny posiadać atesty –

certyfikaty zezwalające na zastosowanie w obiektach oświatowych.